
“台桌类、椅凳类、沙发类等家具用具采购项目”采购方案
技术标准

本项目主要用于在新建设大楼我单位党支部之家布设家具，采购标的主要包括桌椅、书架一批。
（一）具体技术指标要求

	序号

	产品名称

	产品图片

	规格尺寸

	说明

	单位

	数量


	1
	长桌
	[image: image1.png]



	3000*1200*750
	1.基材：基材采用“大亚”“福人”“露水河”或同档次品牌环保刨花板，满足ENF级GB/T 39600-2021环保标准，板材厚度≥25mm；

2.封边：采用同色环保PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化，厚度≥2.0mm；

3.饰面：采用定制环保装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料；

4.钢脚：边脚的立脚采用六边形管，采用优质品牌1.5mm壁厚一级冷轧钢管，自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；
备注：标配铝合金长条板出线+底盒配置
	张
	1

	2
	休闲椅
	[image: image2.png]



	530*540*760
	1.表面材质：采用优质环保牛皮；

2.座板：高频热压机加压成型的曲木板；

3.海绵：采用45密度高回弹阻燃切割新棉。4.工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵，内部不使用废旧衬垫物；                                                       
5.脚架：采用直径16mm的优质钢管，表面白色磨砂哑光处理；


	张
	10

	3
	展示柜
	[image: image3.png]



	3600*400*1400
	1.面材：
天然胡桃木木皮贴面，厚度≥0.60mm，甲醛释放量未检出；
2.基材：
“大亚”“福人”“露水河”或同档次品牌环保中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形；

3.油漆：
油漆：采用”展辰”“大宝”“望锦”或同等档次水性环保油漆，符合国际环保标准，表面漆膜光泽、厚度、附着力、耐磨及抗冲击性等指标符合国标，封闭式涂；
	组
	1

	4
	沙发
	[image: image4.png]



	1360*620*430
	1.表面材质：超耐磨人造皮革；

2.海绵：采用45密度高回弹阻燃切割新棉；

3.框架：材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；

4.工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵，内部不使用废旧衬垫物；
	张
	1

	5
	沙发
	[image: image5.png]



	1360*350*660
	1.表面材质：超耐磨人造皮革；

2.海绵：采用45密度高回弹阻燃切割新棉；

3.框架：材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；

4.工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵，内部不使用废旧衬垫物；
	张
	1

	6
	沙发
	[image: image6.png]



	1200*620*430
	1.表面材质：超耐磨人造皮革；

2.海绵：采用45密度高回弹阻燃切割新棉；

3.框架：材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；

4.工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵，内部不使用废旧衬垫物；
	张
	4

	7
	沙发
	[image: image7.png]



	1200*350*660
	1.表面材质：超耐磨人造皮革；

2.海绵：采用45密度高回弹阻燃切割新棉；

3.框架：材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；

4.工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵，内部不使用废旧衬垫物；
	张
	2

	8
	沙发
	[image: image8.png]



	620*620*430
	1.表面材质：采用优质环保牛皮；

2.海绵：采用45密度高回弹阻燃切割新棉；

3.框架：材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；

4.工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵，内部不使用废旧衬垫物；
	张
	1

	11
	休闲椅
	[image: image9.png]



	720*850*930
	1.内框架：内置定型弯板+铁架；                                                                                              
2.表面材质：采用优质环保牛皮；
3.海绵：靠背为35密度高回弹阻燃切割新棉，坐垫为45密度高回弹阻燃切割新棉；

4.工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵，内部不使用废旧衬垫物；                                           
5.五金：喷涂钢脚架；
	张
	2

	12
	沙发
	
	1200*520*440
	1.内框架：优质东北落叶松实木框架配多层夹板+木方装钉而成；实木框架经去皮、烘干、防虫防腐处理；                                                     [image: image10.png]


2.海绵：采用45密度高回弹阻燃切割新棉；

3.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；                                                                  4.表面材质：采用优质环保牛皮；
5.工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵，内部不使用废旧衬垫物；                                      
6.脚垫：防滑塑料脚垫；
	张
	4


清单中图片款式仅作参考，投标供应商应按照清单中的参考规格、材质和工艺来生产。技术要求中未标明颜色的家具由中标供应商按照采购单位指定颜色制作。
样品要求

无
（三）实施人员要求
无
（四）生产及安装调试等要求
1.项目实施前，中标方必须上门踏勘，确定项目实施方案，根据需方要求定制化生产，部分家具尺寸根据现场情况调整。

2.中标方需按照技术标准要求，完成设备及配套的设计、运输、现场装卸、安装、调试、验收及售后服务，并按上述顺序移交所需的材料。中标公示后中标供应商需对主要产品提供实体样品,报采购单位审核，确认定样后,组织批量生产。
3.中标方负责货物运输和保险，到货后开箱如有缺货、错货、损坏或技术问题，成交供应商承担全部责任。

4.中标供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，采购单位有权要求中标供应商提供符合要求的产品，并将按有关法规进行处罚，采购单位保留单方面终止合同的执行,并追究因中标供应商所提供的未达到所承诺技术标准的产品而产生的所有损失和责任的权利。

5.中标方需提供第三方专业机构提供的甲醛检测服务，确保甲醛检出量低于≤0.025mg/m3（或符合GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级）。

6.因产品的质量问题发生争议,由投标所在地省级和市级质检部门进行质量鉴定。采购单位与中标供应商认为有需要,可以共同提出或分别提出质量鉴定,省级和市级质检部门的鉴定结论不一致的,以省级质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的,鉴定费由采购单位承担;产品不符合质量标准的,鉴定费由中标供应商承担。

（五）供货、安装周期及交货地点要求
1.交货时间：签订合同后16个日历日内完成供货，具备安装条件之日起2天内安装完成并交付。

2.交货地点：湖南省长沙市开福区福元路1号。

二、服务要求
（一）售后质保培训等要求
1.免费质保期以验收合格之日算起，所有家具及配件提供至少5年免费质保。质保期内提供免费上门维修服务，无偿提供所需备品备件，以及所有故障的排除及家具的换件和修理。乙方有偿负责产品全寿命周期维护维修。质保期过后如需进行修理维护，应进行适当的优惠，不高于投标价。 

2.采购单位在质保期内出现任何问题，中标供应商需在12小时内响应、必要时48小时内人员抵达现场，5天内到位必需的零配件、易损件。

（二）保密要求
投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

（三）报价要求
1.本项目预算5万元人民币（含税）。

2.投标人需提供各产品的详细规格型号和数量清单。并按照清单类型在价格文件中列出各项产品单价、总价等。

3.本项目采用费用包干形式，投标供应商应根据所投具体内容、标准要求和现场情况整体报价。报价应包括但不限于完成采购单位所提需求的一切相关费用，包括生产、运输、到货仓储、配件调配、安装、成品保护、第三方检测（包含原材料、产品及环境检测）、调试、管理费、税金、利润等各方面以及根据采购单位要求配合强弱电走线、开槽（如会议系统），免费提供合适的穿线盒、走线槽等的费用。

4.因中标供应商考虑不周、设计不全、漏报项等原因造成的建设内容实施过程中超出实际报价相关费用，采购单位不再支付任何费用。

5.所有家具要与党支部之家的整体装修风格及其它家具设施配套协调，采购单位可根据需要，要求中标供应商在制作成本相当的情况下，可对产品的最终式样、颜色等进行调整，采购单位不再支付额外费用。
 （四）其他项目个性化要求
1.所有家具所采用的五金零配件如导轨、铰链、锁具、钢管等配件均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都应符合相关行业国家、行业或企业相关标准。 

2.所有家具加工部位形状规整，不得残留飞边、毛刺等；结合部位应无松动现象；结构与构造完整，零部件与零配件齐套，无缺失。组装顺畅自如，无卡滞现象；外观好，油漆工艺先进，无色差；牢固性好，三年内无变形，经久耐用。

3.所有桌、椅等活动类家具均需配备脚垫或做其它相应的防滑、防磨损及静音等方面的技术处理。

4.中标供应商需按《党支部之家平面布置图》进行现场布置，采购单位有权在合理范围内进行修改，布置以实际情况为准。

5.中标方应当配合完成合同内采购物资的编目编码工作，按照统一要求，提供物资相关数据信息，配合甲方做好编目数据采集工作。

三、投标（报价）人资质要求
（一）资质要求

1.具有企（事）业法人资格（有行业特殊的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；

2.国有企业、事业单位、军队单位、成立三年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业、国内市场无类似或可替代产品的企业除外；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录；

7.未被列入政府采购失信名单、军队采购暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被政府主管部门列入违法失信名单、重大税收违法案件当事人；

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系；

9.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）投标人需准备资料要求

1.投标供应商须承诺提供厂商原装、全新的、不低于招标文件中对应技术  参数的货物。(投标供应商须提供承诺书，格式自拟，加盖公章)

2.所投产品（刨花板，中纤板）甲醛释放量必须符合国家标准（GB/T39600-2021）中的《人造板及其制品甲醛释放量分级》中的ENF级要求，投标供应商须在投标文件中承诺能够在货物验收前向采购单位提交所投产品（刨花板，中纤板）的由第三方检测机构出具的能够证明产品甲醛含量符合ENF级要求标准的检测报告（投标文件中提供承诺书，格式自拟，加盖公章）。

3.所有用材用料需须符合国家规定的相关标准（如：GB/T 16799-2018 《家具用皮革》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18581- 2020《木器涂料中有害物质限量》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》）投标供应商须在投标文件中承诺能够在货物验收前向采购单位提交所有投标产品所用原材料（如：实木皮、油漆、牛皮、白乳胶、海绵等）的由第三方检测机构出具的检验检测报告。（投标文件中提供承诺书，格式自拟，加盖公章）。

四、验收、付款及其他内容
（一）验收方式
1.根据本招标文件、投标文件、双方签订的采购合同及国家、行业有关规定组织实施。招标文件、投标文件、国家有关质量标准规定，以及在具体施工过程中双方经商讨达成一致的结论性文件等均为验收依据。 

2.验收范围 

本次项目中，中标供应商所提供的各种交付物。 

3.验收方式 

产品出厂验收由中标供应商组织；到货验收、安装调试后功能验收、质保期结束后质保验收由采购单位组织，中标供应商配合。对不符合要求的产品，采购单位有权拒收。 

（二）付款方式
合同签订后5个工作日内，采购单位支付供应商30%合同款，货物运达指定地点验收合格后，采购单位在30个工作日内向中标供应商支付65%货款，剩余5%合同款为质量保证金，质保期满且无质量问题，采购单位在接到中标供应商的质量保证金返还申请后30日内无息全额支付剩余5%合同款。

在免费质保期内，货物因中标供应商责任产生质量问题未予以补救，或者予以补救后仍然造成损失的，采购单位有权直接从质量保证金扣除相应损失。

（三）现场踏勘等信息
无
（四）其他信息
该采购项目预算为5万元人民币（含税），报价不应超过预算金额。
      五、采购方式建议

面向市场

六、评分办法建议

    最低价法

七、其它要求
项目联系人为贺雨晴（联系方式：19522597168）；

— 4 —
— 3 —

